Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

4395 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до лабораторної роботи

«Дослідження логічного елемента «стрілка Пірса»

в системі моделювання та аналізу схем NI Multisim»

із дисциплін: «Пристрої цифрової електроніки»,

«Цифрова схемотехніка», «Схемотехніка»

для студентів спеціальностей:

171 «Електроніка»,

172 «Телекомунікації та радіотехніка»,

153 «Мікро- та наносистемна техніка»

усіх форм навчання

Суми

Сумський державний університет

2018

Методичні вказівки до лабораторної роботи «Дослідження логічного елемента «стрілка Пірса» в системі моделювання та аналізу схем NI Multisim» із дисциплін: «Пристрої цифрової електроніки», «Цифрова схемотехніка», «Схемотехніка» / укладачі: О. А. Борисенко, С. М. Маценко, Т. О. Протасова. – Суми : Сумський державний університет, 2018. – 17 с.

Кафедра електроніки і комп’ютерної техніки

НАЛАШТУВАННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЕКТУ

До налаштування характеристик проекту насамперед відноситься: особливості відображення параметрів компонентів схеми, формату листа, товщини сполучних ліній і шин, розмір шрифту.

Вкладка Circuit слугує для встановлення опцій виведення на екран елементів схеми, а також їх кольорового оформлення: з чорним фоном (Black Background), білим (White Background), чорно-білим зображенням (Black / White), або навпаки (White / Black). У режимі Custom обираються потрібні кольори для фону (Background), кордони виділення компонентів схеми (Selection), провідників (Wire), компонентів схеми (Component with model) і компонентів (Active component, Passive component, Virtual component. На рис. 1 показана вкладка Circuit.

Рисунок 1 − Вкладка Circuit

На рис. 2 показана вкладка Workspace. Дана вкладка слугує для встановлення видимості вузлів сітки зображення, альбомного формату аркуша і одиниць вимірювання.

Рисунок 2 − Вкладка Workspace

На рис. 3 показана вкладка Font.

Рисунок 3 − Закладка Font

- ДОСЛІДЖЕННЯ ЛОГІЧНОГО ЕЛЕМЕНТУ «АБО-НІ» В СИСТЕМІ МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗУ СХЕМ NI MULTISIM

Елемент, що реалізує логічну функцію НІ з допомогою одиничних чи нульових значень напруги, струму чи інших фізичних параметрів називають інвертором. Логіка його роботи зображена в таблиці 1.

- Таблиця 1 – Логіка функціонування інвертора

| x |  |
| --- | --- |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |

На функціональних схемах інвертор зображається прямокутником, у якого вхід - зліва, вихід – справа (рис. 4 а, б). На вихідній чи вхідний лінії в місці її з’єднання з прямокутником зображається кружок - символ інверсії. Стрілку на вхідних і вихідних лініях ставити заборонено.

Зображення інвертора може бути повернуто на 90º так, що вхід буде зверху, а вихід знизу (рис.4 в, г). Інші  повороти заборонені.

- Рисунок 4 а, б, в, г – Функціональна схема інвертора

Часова діаграма його роботи зображена на рис. 5.

- Рисунок 5 – Часова діаграма роботи інвертора

Стрілка Пірса  реалізує операцію множення с інверсією (АБО – НІ).

Схема цього елемента показана на рис. 6.

- Рисунок 6 – Функціональна схема елемента «стрілка Пірса»

Для того, щоб промоделювати дану схему в системі моделювання та аналізу NI Multisim, необхідно виконати наступні дії:

- У вікні програми NI Multisim обрати меню Place.

- У відкритому вікні вибрати вкладку Component.

- У вікні Component у вкладці Group обрати строку TTL, або CMOS.

- В залежності від обраної позиції обрати елемент І та винести його у вікно програми.

- У цьому ж вікні, у вкладці Sources, обрати елемент VCC.

- У цьому ж вікні, у вкладці Sources, обрати елемент Ground.

- У вкладці Basic обрати елемент SPDT.

- На основній панелі інструментів натиснути вкладку Place Indicator та обрати один із видів індикатора Probe.

- Обрати та винести у вікно програми пристрій Logic Analyzer.

- Зібрати елемент «АБО-НІ»» в залежності від рис. 3. Проаналізувати роботу елемента за допомогою часових діаграм та пристрою Logic Analyzer.

На рис. 7 представлена схема логічного елемента «АБО-НІ»» в системі моделювання та аналізу схем NI Multisim.

Рисунок 7 – Схема логічного елемента «стрілка Пірса»» в системі моделювання та аналізу схем NI Multisim

На рис. 8 представлений логічний елемент «стрілка Пірса»» з під’єднаним пристроєм Logic Analyzer.

На рис. 9 представлена часові діаграма роботи елемента «АБО», яка реалізована за допомогою Logic Analyzer в залежності від вибраної комбінації на вході схеми.

Рисунок 8 – Схема логічного елемента «стрілка Пірса»» та пристрою Logic Analyzer в системі моделювання та аналізу схем NI Multisim

Рисунок 9 – Часові діаграма роботи елемента «стрілка Пірса»» в системі моделювання та аналізу схем NI Multisim

Зміст звіту

- Мета роботи.

- Схеми, які досліджуються в роботі.

- Таблиця істинності логічного елемента.

- Часові діаграми роботи логічного елемента.

- Висновки

Контрольні запитання

- Функція «стрілка Пірса»».

- Елемент «стрілка Пірса»».

- Таблиця істинності елемента «стрілка Пірса»».

- Часові діаграми роботи елемента «стрілка Пірса»».

- Структура елементної бази NI Multisim.

- Групи стандартних компонентів програми NI Multisim.

- Функції та робота пристрою Logic Analyzer.

- Функції та робота елемента VCC.

- .налаштування параметрів пристрою Logic Analyzer.

- Позитивна та негативна логіка.

Додатки

Додаток 1. Варіанти завдань

| N; A; B; C; D; E; I. 1; 0; 0; 0; 0; 0. 2; 0; 0; 1; 0; 0. 3; 0; 1; 1; 0; 0. 4; 0; 1; 1; 1; 0. 5; 1; 0; 0; 0; 0. 6; 0; 0; 0; 0; 1. 7; 1; 1; 0; 0; 0. 8; 0; 0; 1; 0; 0. 9; 1; 1; 1; 0; 0. 10; 0; 0; 1; 1; 0. | Варіант 1 |  |
| --- | --- | --- |
| N; A; B; C; D; E; I. 1; 1; 0; 0; 0; 0. 2; 0; 1; 1; 0; 1. 3; 0; 1; 1; 0; 0. 4; 1; 1; 0; 0; 0. 5; 1; 0; 0; 0; 0. 6; 0; 0; 0; 0; 1. 7; 1; 1; 0; 1; 0. 8; 0; 0; 1; 0; 0. 9; 1; 1; 1; 0; 0. 10; 1; 1; 1; 1; 1. | Варіант 2 |  |
| N; A; B; C; D; E; I. 1; 1; 1; 0; 0; 0. 2; 0; 0; 1; 0; 0. 3; 0; 1; 1; 0; 0. 4; 0; 1; 1; 1; 0. 5; 1; 0; 1; 0; 0. 6; 1; 0; 0; 0; 1. 7; 1; 1; 0; 0; 0. 8; 0; 0; 1; 0; 1. 9; 1; 1; 1; 0; 0. 10; 1; 0; 1; 1; 0. | Варіант 3 |  |
| N; A; B; C; D; E; I. 1; 1; 0; 0; 0; 0. 2; 1; 1; 1; 0; 1. 3; 0; 1; 1; 0; 0. 4; 1; 1; 0; 0; 1. 5; 1; 0; 1; 0; 0. 6; 0; 0; 0; 0; 1. 7; 1; 1; 0; 1; 0. 8; 0; 0; 1; 0; 0. 9; 1; 1; 1; 0; 0. 10; 1; 1; 1; 1; 1. | Варіант 4 |  |
| N; A; B; C; D; E; I. 1; 0; 0; 0; 0; 0. 2; 0; 0; 1; 0; 0. 3; 0; 1; 1; 0; 0. 4; 0; 1; 1; 1; 0. 5; 1; 0; 0; 0; 0. 6; 0; 0; 0; 0; 1. 7; 1; 1; 0; 0; 0. 8; 0; 0; 1; 0; 0. 9; 1; 1; 1; 0; 0. 10; 0; 0; 1; 1; 0. | Варіант 5 |
| N; A; B; C; D; E; I. 1; 1; 0; 0; 0; 0. 2; 0; 1; 1; 0; 1. 3; 0; 1; 1; 0; 0. 4; 1; 1; 0; 0; 0. 5; 1; 0; 0; 0; 0. 6; 0; 0; 0; 0; 1. 7; 1; 1; 0; 1; 0. 8; 0; 0; 1; 0; 0. 9; 1; 1; 1; 0; 0. 10; 1; 1; 1; 1; 1. | Варіант 6 |
| N; A; B; C; D; E; I. 1; 0; 0; 0; 0; 0. 2; 0; 0; 1; 0; 0. 3; 0; 1; 1; 0; 0. 4; 0; 1; 1; 1; 0. 5; 1; 0; 0; 0; 0. 6; 0; 0; 0; 0; 1. 7; 1; 1; 0; 0; 0. 8; 0; 0; 1; 0; 0. 9; 1; 1; 1; 0; 0. 10; 0; 0; 1; 1; 0. | Варіант 7 |
| N; A; B; C; D; E; I. 1; 1; 0; 0; 0; 0. 2; 0; 1; 1; 0; 1. 3; 0; 1; 1; 0; 0. 4; 1; 1; 0; 0; 0. 5; 1; 0; 0; 0; 0. 6; 0; 0; 0; 0; 1. 7; 1; 1; 0; 1; 0. 8; 0; 0; 1; 0; 0. 9; 1; 1; 1; 0; 0. 10; 1; 1; 1; 1; 1. | Варіант 8 |
| N; A; B; C; D; E; I. 1; 0; 0; 0; 0; 0. 2; 0; 0; 1; 0; 0. 3; 0; 1; 1; 0; 0. 4; 0; 1; 1; 1; 0. 5; 1; 0; 0; 0; 0. 6; 0; 0; 0; 0; 1. 7; 1; 1; 0; 0; 0. 8; 0; 0; 1; 0; 0. 9; 1; 1; 1; 0; 0. 10; 0; 0; 1; 1; 0. | Варіант 9 |
| N; A; B; C; D; E; I. 1; 1; 0; 0; 0; 0. 2; 0; 1; 1; 0; 1. 3; 0; 1; 1; 0; 0. 4; 1; 1; 0; 0; 0. 5; 1; 0; 0; 0; 0. 6; 0; 0; 0; 0; 1. 7; 1; 1; 0; 1; 0. 8; 0; 0; 1; 0; 0. 9; 1; 1; 1; 0; 0. 10; 1; 1; 1; 1; 1. | Варіант 10 |

Додаток 2

Зведена таблиця елементів універсального логічного базису

| Позначення | Графічне позначення | Реалізація функцій | Таблиця істинності |
| --- | --- | --- | --- |
| AND І, & |  |  | AB; F. 00; 0. 01; 0. 10; 0. 11; 1. |
| OR АБО, 1 |  |  | AB; F. 00; 0. 01; 1. 10; 1. 11; 1. |
| NOT НІ |  |  | A; F. 0; 1. 1; 0. |

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

- Борисенко О. А. Цифрова схемотехніка : підруч. / О. А. Борисенко. – Суми : СумДУ, 2016. – 200 с.

- Харрис Дэвид М. Цифровая схемотехника и архитектура комп’ютера : підруч. / Дэвид М. Харрис,  Сара Л. Харрис. – New York : Morgan Kaufman, 2013. – 1622 с.

- Схемотехніка: Пристрої цифрової електроніки : підруч. / В. М. Рябенький, В. Я. Жуйков, Ю. С. Ямненко, А. В. Заграничний. – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 757 с.

- Борисенко О. А. Дискретна математика : підруч. / О. А. Борисенко. – Суми : СумДУ, 2008. – 255 с.

- Лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.050101 «Комп'ютерні  науки» денної та заочної форм навчання / уклад.: Н. І. Поворознюк, К. Є. Бобрівник. – Київ : НУХТ, 2014. – 131 с.

- Мартинович А. В. Моделирование импульсных и цифровых устройств в среде Multisim : методические указания к лабораторным работам по курсу «Импульсные и цифровые устройства» / А. В. Мартинович, А. А. Казека, И. Г. Давыдов. – Минск : БГУИР, 2008. − 38 с.

- Афанасьев В. А. MultiSim 10.1 – быстрый старт: теория автоматов : лабораторный практикум : методическое руководство для студентов / В. А. Афанасьев. – Новосибирск : НГТУ, 2011.

- Марченко А. Л. Лабораторный практикум по электротехнике и электронике в среде Multisim / А. Л. Марченко, С. В. Освальд. –  Москва : Издательство «ДМК-Пресс», 2010.− 450 с.

Навчальне видання

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до лабораторної роботи

«Дослідження логічного елемента «стрілка Пірса»                  в системі моделювання та аналізу схем NI Multisim»                              із дисциплін: «Пристрої цифрової електроніки»,

«Цифрова схемотехніка», «Схемотехніка»

для студентів спеціальностей:

171 «Електроніка»,

172 «Телекомунікації та радіотехніка»,

153 «Мікро- та наносистемна техніка»

усіх форм навчання

Відповідальний за випуск 	О. А. Борисенко

Редактор С. М. Маценко

Комп’ютерне верстання С. М. Маценко

Формат 60×84/16. Ум. друк. арк. 1,16. Обл.-вид. арк. 1,13.

Видавець і виготовлювач

Сумський державний університет,

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3062 від 17.12.2007.