Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

4397 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до лабораторної роботи

«Дослідження логічного елемента «І» в системі моделювання та аналізу схем NI Multisim»

із дисциплін: «Пристрої цифрової електроніки»,

«Цифрова схемотехніка», «Схемотехніка»

для студентів спеціальностей:

171 «Електроніка»,

172 «Телекомунікації та радіотехніка»,

153 «Мікро- та наносистемна техніка»

усіх форм навчання

Суми

Сумський державний університет

2018

Методичні вказівки до лабораторної роботи «Дослідження логічного елемента «І» в системі моделювання та аналізу схем NI Multisim» із дисциплін: «Пристрої цифрової електроніки», «Цифрова схемотехніка», «Схемотехніка» / укладачі: О. А. Борисенко, С. М. Маценко, Т. О. Протасова. – Суми : Сумський державний університет, 2018. – 17 с.

Кафедра електроніки і комп’ютерної техніки

СТРУКТУРА ЕЛЕМЕНТНОЇ БАЗИ NI MULTISIM

Структура елементної бази NI Multisim складається з трьох рівнів: база (Master Database, Corporate Database, User Database), група (Group) та серія (Family).

База даних Master Database доступна тільки для читання, User Database − включає компоненти, які створюються користувачем програми, Corporate Database – корпоративна, або відомча база даних.

Компоненти у вигляді групи представлені на рис. 1

Рисунок 1 – Групи стандартних компонентів програми

Кожна група містить сімейство (Family) пов'язаних компонентів:

1. Sources  − джерела напруги різного роду (двофазні, трифазні) і струму, однополярні джерела напруги і струму довільної форми, цифрова та аналогові землі і ін.

2. Basic  − резистори, конденсатори, змінні резистори і конденсатори, котушки індуктивності, реле, набір промислових роз'ємів і сокетів (socket) для напівпровідникових приладів і мікросхем.

3. Diodes  − діоди, світлодіоди, діодні мости, стабілітрони і ін.

4. Transistors  − транзисторів різноманітних видів.

5. Analog  − аналогові мікросхеми: операційні підсилювачі, компаратори, мікросхеми для систем фазового автопідстроювання частоти і ін.

6. TTL  (транзисторних-транзисторні логічні схеми) - мікросхеми сімейств: 74STD, 74S, 74LS, 74F, 74ALS, 74AS.

7. CMOS  − Мікросхеми сімейств CMOS, 74HC, TinyLogic.

8. Misc Digital  − віртуальні цифрові схеми, елементи пам'яті, VHDL-моделі цифрових схем.

9. Mixed  − мікросхеми змішаного типу. У розділ входять АЦП, ЦАП, мультивібратори, інтегральні таймери, аналогові ключі та ін.

10. Power  − стабілізовані джерела живлення та ін.

11. Indicators  − амперметри та вольтметри з цифровим відліком, одиночні і багатосегментні світлоіндикатори, набори з автономних світлодіодів (стовпчикові індикатори Bargraph Display) і ін.

12. Misc (Miscellaneous)  − кварцовий резонатор і спеціальні компоненти змішуваного типу.

13. Advanced Peripheral  − клавіатурні термінали та ін.

14. RF (Radio Frequency)  − моделі СВЧ - компонентів.

15. Electro-mechanical  − моделі електромеханічних елементів (сенсорні ключі, інерціальні ключі, багатополюсні перемикачі, елементи електроприводу і ін.).

16. MCU  (Microcontroller`s Unit) − мікропроцесорний набір на основі 8051 (2).

- ДОСЛІДЖЕННЯ ЛОГІЧНОГО ЕЛЕМЕНТУ «І» В СИСТЕМІ МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗУ СХЕМ NI MULTISIM

Функція «І» (кон’юнкція, логічне множення) − функція, яка дорівнює двом, або більше аргументам.

- Логічна функція «І» має вигляд:

.

В табл. 1 представлені функцій І для всіх можливих комбінацій значень аргументів .

Таблиця 1 – Функцій І для всіх можливих комбінацій значень аргументів .

| 0 0 | 0 |
| --- | --- |
| 0 1 | 0 |
| 1 0 | 0 |
| 1 1 | 1 |

Елемент «І» − кон’юнктор, або елемент, який реалізує функцію «І». На рис. 2 представлене умовне зображення елемента «І».

- Рисунок 2 – Схема кон’юнктора

На його виході з’являється 1 тільки тоді, коли сигнали 1 будуть присутні на всіх його входах.

Часова діаграма роботи елемента «І» зображена на рис. 3.

- Рисунок 3 – Часова діаграма роботи елемента «І».

Для того, щоб промоделювати дану схему в системі моделювання та аналізу NI Multisim, необхідно виконати наступні дії:

- У вікні програми NI Multisim обрати меню Place.

- У відкритому вікні вибрати вкладку Component.

- У вікні Component у вкладці Group обрати строку TTL, або CMOS.

- В залежності від обраної позиції обрати елемент І та винести його у вікно програми.

- У цьому ж вікні, у вкладці Sources, обрати елемент VCC.

- У цьому ж вікні, у вкладці Sources, обрати елемент Ground.

- У вкладці Basic обрати елемент SPDT.

- На основній панелі інструментів натиснути вкладку Place Indicator та обрати один із видів індикатора Probe.

- Обрати та винести у вікно програми пристрій Logic Analyzer.

- Зібрати елемент «І» в залежності від рис. 4. Проаналізувати роботу елемента за допомогою часових діаграм та пристрою Logic Analyzer.

Рисунок 4 – Схема логічного елемента «І» в системі моделювання та аналізу схем NI Multisim

На рис. 5 представлений логічний елемент «І» з під’єднаним пристроєм Logic Analyzer.

Рисунок 5 – Схема логічного елемента «І» та пристрою Logic Analyzer в системі моделювання та аналізу схем NI Multisim

На рис. 6 представлена часові діаграма роботи елемента «І», яка реалізована за допомогою Logic Analyzer в залежності від вибраної комбінації на вході схеми.

Рисунок 6 – Часові діаграма роботи елемента «І» в системі моделювання та аналізу схем NI Multisim

У відповідності до завдання необхідно налаштувати пристрій Logic Analyzer для коректності його роботи.

Зміст звіту

- Мета роботи.

- Схеми, які досліджуються в роботі.

- Таблиця істинності логічного елемента.

- Часові діаграми роботи логічного елемента.

- Висновки

Контрольні запитання

- Функція «І».

- Елемент «І».

- Таблиця істинності елемента «І».

- Часові діаграми роботи елемента «І».

- Структура елементної бази NI Multisim.

- Групи стандартних компонентів програми NI Multisim.

- Функції та робота пристрою Logic Analyzer.

- Функції та робота елемента VCC.

- .налаштування параметрів пристрою Logic Analyzer.

- Позитивна та негативна логіка.

Додатки

Додаток 1. Варіанти завдань

| N; A; B; C; D; E; I. 1; 0; 0; 0; 0; 0. 2; 0; 0; 1; 0; 0. 3; 0; 1; 1; 0; 0. 4; 0; 1; 1; 1; 0. 5; 1; 0; 0; 0; 0. 6; 0; 0; 0; 0; 1. 7; 1; 1; 0; 0; 0. 8; 0; 0; 1; 0; 0. 9; 1; 1; 1; 0; 0. 10; 0; 0; 1; 1; 0. | Варіант 1 |  |
| --- | --- | --- |
| N; A; B; C; D; E; I. 1; 1; 0; 0; 0; 0. 2; 0; 1; 1; 0; 1. 3; 0; 1; 1; 0; 0. 4; 1; 1; 0; 0; 0. 5; 1; 0; 0; 0; 0. 6; 0; 0; 0; 0; 1. 7; 1; 1; 0; 1; 0. 8; 0; 0; 1; 0; 0. 9; 1; 1; 1; 0; 0. 10; 1; 1; 1; 1; 1. | Варіант 2 |  |
| N; A; B; C; D; E; I. 1; 1; 1; 0; 0; 0. 2; 0; 0; 1; 0; 0. 3; 0; 1; 1; 0; 0. 4; 0; 1; 1; 1; 0. 5; 1; 0; 1; 0; 0. 6; 1; 0; 0; 0; 1. 7; 1; 1; 0; 0; 0. 8; 0; 0; 1; 0; 1. 9; 1; 1; 1; 0; 0. 10; 1; 0; 1; 1; 0. | Варіант 3 |  |
| N; A; B; C; D; E; I. 1; 1; 0; 0; 0; 0. 2; 1; 1; 1; 0; 1. 3; 0; 1; 1; 0; 0. 4; 1; 1; 0; 0; 1. 5; 1; 0; 1; 0; 0. 6; 0; 0; 0; 0; 1. 7; 1; 1; 0; 1; 0. 8; 0; 0; 1; 0; 0. 9; 1; 1; 1; 0; 0. 10; 1; 1; 1; 1; 1. | Варіант 4 |  |
| N; A; B; C; D; E; I. 1; 0; 0; 0; 0; 0. 2; 0; 0; 1; 0; 0. 3; 0; 1; 1; 0; 0. 4; 0; 1; 1; 1; 0. 5; 1; 0; 0; 0; 0. 6; 0; 0; 0; 0; 1. 7; 1; 1; 0; 0; 0. 8; 0; 0; 1; 0; 0. 9; 1; 1; 1; 0; 0. 10; 0; 0; 1; 1; 0. | Варіант 5 |
| N; A; B; C; D; E; I. 1; 1; 0; 0; 0; 0. 2; 0; 1; 1; 0; 1. 3; 0; 1; 1; 0; 0. 4; 1; 1; 0; 0; 0. 5; 1; 0; 0; 0; 0. 6; 0; 0; 0; 0; 1. 7; 1; 1; 0; 1; 0. 8; 0; 0; 1; 0; 0. 9; 1; 1; 1; 0; 0. 10; 1; 1; 1; 1; 1. | Варіант 6 |
| N; A; B; C; D; E; I. 1; 0; 0; 0; 0; 0. 2; 0; 0; 1; 0; 0. 3; 0; 1; 1; 0; 0. 4; 0; 1; 1; 1; 0. 5; 1; 0; 0; 0; 0. 6; 0; 0; 0; 0; 1. 7; 1; 1; 0; 0; 0. 8; 0; 0; 1; 0; 0. 9; 1; 1; 1; 0; 0. 10; 0; 0; 1; 1; 0. | Варіант 7 |
| N; A; B; C; D; E; I. 1; 1; 0; 0; 0; 0. 2; 0; 1; 1; 0; 1. 3; 0; 1; 1; 0; 0. 4; 1; 1; 0; 0; 0. 5; 1; 0; 0; 0; 0. 6; 0; 0; 0; 0; 1. 7; 1; 1; 0; 1; 0. 8; 0; 0; 1; 0; 0. 9; 1; 1; 1; 0; 0. 10; 1; 1; 1; 1; 1. | Варіант 8 |
| N; A; B; C; D; E; I. 1; 0; 0; 0; 0; 0. 2; 0; 0; 1; 0; 0. 3; 0; 1; 1; 0; 0. 4; 0; 1; 1; 1; 0. 5; 1; 0; 0; 0; 0. 6; 0; 0; 0; 0; 1. 7; 1; 1; 0; 0; 0. 8; 0; 0; 1; 0; 0. 9; 1; 1; 1; 0; 0. 10; 0; 0; 1; 1; 0. | Варіант 9 |
| N; A; B; C; D; E; I. 1; 1; 0; 0; 0; 0. 2; 0; 1; 1; 0; 1. 3; 0; 1; 1; 0; 0. 4; 1; 1; 0; 0; 0. 5; 1; 0; 0; 0; 0. 6; 0; 0; 0; 0; 1. 7; 1; 1; 0; 1; 0. 8; 0; 0; 1; 0; 0. 9; 1; 1; 1; 0; 0. 10; 1; 1; 1; 1; 1. | Варіант 10 |

Додаток 2

Зведена таблиця елементів універсального логічного базису

| Позначення | Графічне позначення | Реалізація функцій | Таблиця істинності |
| --- | --- | --- | --- |
| AND І, & |  |  | AB; F. 00; 0. 01; 0. 10; 0. 11; 1. |
| OR АБО, 1 |  |  | AB; F. 00; 0. 01; 1. 10; 1. 11; 1. |
| NOT НІ |  |  | A; F. 0; 1. 1; 0. |

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

- Борисенко О. А. Цифрова схемотехніка : підруч. / О. А. Борисенко. – Суми : СумДУ, 2016. – 200 с.

- Харрис Дэвид М. Цифровая схемотехника и архитектура комп’ютера : підруч. / Дэвид М. Харрис,  Сара Л. Харрис. – New York : Morgan Kaufman, 2013. – 1622 с.

- Схемотехніка: Пристрої цифрової електроніки : підруч. / В. М. Рябенький, В. Я. Жуйков, Ю. С. Ямненко, А. В. Заграничний. – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 757 с.

- Борисенко О. А. Дискретна математика : підруч. / О. А. Борисенко. – Суми : СумДУ, 2008. – 255 с.

- Лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.050101 «Комп'ютерні  науки» денної та заочної форм навчання / уклад.: Н. І. Поворознюк, К. Є. Бобрівник. – Київ : НУХТ, 2014. – 131 с.

- Мартинович А. В. Моделирование импульсных и цифровых устройств в среде Multisim : методические указания к лабораторным работам по курсу «Импульсные и цифровые устройства» / А. В. Мартинович, А. А. Казека, И. Г. Давыдов. – Минск : БГУИР, 2008. − 38 с.

- Афанасьев В. А. MultiSim 10.1 – быстрый старт: теория автоматов : лабораторный практикум : методическое руководство для студентов / В. А. Афанасьев. – Новосибирск : НГТУ, 2011.

- Марченко А. Л. Лабораторный практикум по электротехнике и электронике в среде Multisim / А. Л. Марченко, С. В. Освальд. –  Москва : Издательство «ДМК-Пресс», 2010.− 450 с.

Навчальне видання

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до лабораторної роботи

«Дослідження логічного елемента «І» в системі моделювання та аналізу схем NI Multisim»

із дисциплін: «Пристрої цифрової електроніки»,

«Цифрова схемотехніка», «Схемотехніка»

для студентів спеціальностей:

171 «Електроніка»,

172 «Телекомунікації та радіотехніка»,

153 «Мікро- та наносистемна техніка»

усіх форм навчання

Відповідальний за випуск 	О. А. Борисенко

Редактор С. М. Маценко

Комп’ютерне верстання С. М. Маценко

Формат 60×84/16. Ум. друк. арк. 1,16. Обл.-вид. арк. 1,13.

Видавець і виготовлювач

Сумський державний університет,

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3062 від 17.12.2007.