Державний університет ТЕЛЕкомунікацій

навчально-Науковий інститут телекомунікацій та інформатизації

факультет телекомунікацій

Навчальний посібник

для самостійної роботи з дисципліни

“ТЕОРІЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО ЗВ’ЯЗКУ”

ВАРФОЛОМЕЄВА О.Г., ОТРОХ С.І., ТВЕРДОХЛІБ М.Г., ЧУМАК О.І.

ОПТИМАЛЬНЕ ПРИЙМАННЯ СИГНАЛІВ.

ОСНОВИ ТЕОРІЇ ЗАВАДОСТІЙКОСТІ

Київ – 2018

Державний університет ТЕЛЕкомунікацій

навчально-Науковий інститут та інформатизації

факультет телекомунікацій

Навчальний посібник

для самостійної роботи з дисципліни

“ТЕОРІЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО ЗВ’ЯЗКУ”

ВАРФОЛОМЕЄВА О.Г., ОТРОХ С.І., ТВЕРДОХЛІБ М.Г., ЧУМАК О.І.

ОПТИМАЛЬНЕ ПРИЙМАННЯ СИГНАЛІВ.

ОСНОВИ ТЕОРІЇ ЗАВАДОСТІЙКОСТІ

Частина ІV

Затверджено вченою радою

факультету Телекомунікацій

навчально-наукового інституту

Телекомунікацій та інформатизації

Державного університету телекомунікацій

як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів за напрямом                           05903 «Телекомунікації»

(Протокол №4 від 22 листопада 2017 р.)

Київ – 2018

УДК 621.391.13

В 685

ББК 32.811

Рецензенти: проф., д.т.н. Ю.Г. Савченко

проф., д.т.н. В.В. Поповський

Навчальний посібник призначений для самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів за кредитно-модульною організацією навчального процесу з навчальної дисципліни “Теорія електричного зв’язку” (ТЕЗ) - циклу дисциплін професійної та практичної підготовки за напрямом 0924 “ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ”.

Навчальна дисципліна “Теорія електричного зв’язку” вивчається протягом двох семестрів. Матеріал відповідає програмі дисципліни, сформовано відповідно чотири складових:

Беркман Л.Н., Отрох С.І., Тарбаєв С.І., Чумак Н.С. Загальні поняття про сигнали та канали зв’язку;

Беркман Л.Н., Варфоломеєва О.Г., Коршун Н.В., Макаренко А.О. Cигнали в системах телекомунікацій та методи їх обробки;

Беркман Л.Н., Бондарчук А.П., Гайдур Г.І., Чумак Н.С. Кодування джерел інформації та каналів зв’язку;

Варфоломеєва О.Г., Отрох С.І., Твердохліб М.Г., Чумак О.І. Оптимальне приймання сигналів. Основи теорії завадостійкості.

Варфоломеєва О.Г., Отрох С.І., Твердохліб М.Г., Чумак О.І. Оптимальне приймання сигналів. Основи теорії завадостійкості. Навч. посібник  підготовлено для самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів за кредитно-модульною організацією навчального процесу. – Київ: ННІТІ ДУТ, 2018. – 120 с.

У посібнику розглянуто загальні питання про завадостійкість, критерії оптимального приймання сигналів, дано означення ідеального спостерігача В.О. Котельникова. Викладено методи обробки дискретних сигналів, неоптимальні методи приймання дискретних сигналів та їх порівняння з оптимальними методами, представлено схеми оптимальних приймачів.

Наведено критерії завадостійкості прийому неперервних повідомлень та проведено аналіз завадостійкості систем електрозв’язку з різними видами модуляції. Наведено приклади синтезу оптимальних пристроїв (систем) зв’язку, синтез оптимальних фільтрів Калмана методом простору станів та особливості цього методу. Подано задачі оптимальної фільтрації Колмогорова-Вінера. Оптимальна лінійна фільтрація неперервних повідомлень.

Висвітлено питання потенційної  завадостійкості систем передавання неперервних повідомлень, аналогові, імпульсні способи передавання інформації.Розглянуто цифрове передавання неперевних повідомлень та переваги цифрових методів.

Контрольні запитання і задачі допоможуть студенту в підготовці до перевірки рівня знань. В додатку А даються методичні вказівки для виконання курсової роботи

Навчальний посібник призначений для студентів, які навчаються за спеціальностями з напряму “Телекомунікації”, а також може бути корисний для аспірантів, викладачів навчальних закладів відповідних спеціальностей, фахівців, які обслуговуть телекомунікаційні мережі зв'язку.

ЗМІСТ

С.

ПЕРЕДМОВА	6

Розділ1	. Оптимальне приймання дискретних сигналів. Основи

теорії завадостійкості 	10

1.1. Загальні відомості  про завадостійкість	10

1.2. Критерії оптимального приймання сигналів	11

1.3. Оптимальне приймання дискретних сигналів	14

1.4. Імовірність помилки при когерентному прийманні двійкових
сигналів	19

1.5. Імовірність помилки при когерентному прийманні 
багатопозиційних сигналів 	24

1.6. Некогерентне приймання дискретних сигналів	27

1.7. Передавання дискретних сигналів по каналах із змінними 
параметрами	29

Контрольні запитання для самооцінки рівня знань	33

Післямова до розділу 1	33

Розділ 2.	оптимальне приймання неперервних повідомлень.
оптимальна фільтрація	 ………………………………………………………….35

2.1. Оптимальне приймання неперервних повідомлень	35

2.2. Синтез пристроїв (систем) зв’язку за заданою структурною схемою	38

2.3. Фізичний зміст оптимальної смуги пропускання		39

2.4. Синтез оптимальних пристроїв (систем) зв’язку	41

2.5. Синтез оптимальних фільтрів Калмана методом простору станів	46

2.6. Приклади синтезу оптимальних фільтрів	54

2.7. Оптимальний фільтр для повідомлення, описуваного степеневим поліномом 	61

2.8. Поняття про оптимальну нелінійну фільтрацію		65

Контрольні запитання для самооцінки рівня знань	69

Післямова до розділу 2	69

Розділ 3.	Передавання неперервних повідомлень………………………………...71

3.1. Потенційна завадостійкість систем передавання неперервних повідомлень	71

3.2. Аналогові способи передавання інформації	75

3.3. Поріг завадостійкості широкосмугових систем модуляції	79

3.4. Системи з піднесучими	83

3.5. Імпульсні способи передавання	84

3.6. Цифрове передавання неперервних повідомлень	87

3.7. Завадостійкість імпульсно-кодової модуляції	89

3.8. Кодування з завбаченням	94

Контрольні запитання для самооцінки рівня знань	97

Післямова до розділу 3	...98

Задачі до модуля 3	98

Додаток А Розрахунок та оптимізація характеристик системи електрозв’язку	..107

Завдання	….107

1. Структурна схема цифрової системи передачі (ЦСП)	..107

2.Розрахунок характеристик аналого-цифрового перетворення та інформаційних характеристик повідомлень на виході АЦП	107

3. Розрахунок характеристик завадостійкості прийому сигналів у

дискретному каналі	107

4.Вибір коригуючого коду та розрахунок характеристик завадостійкого

декодування	108

5.Розрахунок пропускної спроможності каналу зв’язку	108

6. Розробка структурної схеми демодулятора.	108

7.Розрахунок ефективності системи передачі	108

8.Висновок	109

##### Приклад розрахунку	109

1.Структурна схема цифрової системи передачі (ЦСП)	109

2. Розрахунок характеристик аналого-цифрового перетворення та інформаційних характеристик повідомлень на виході АЦП	111

2.1. Розрахунок мінімально допустимої кількості рівнів квантування L.	111

2.2. Визначення значності кодових комбінацій та тривалості символу

на виході АЦП	111

2.3. Визначення ентропії незалежних дискретних повідомлень на

виході АЦП та продуктивність джерела повідомлень.	112

3. Розрахунок характеристик завадостійкості прийому сигналів в

дискретному каналі.	112

4. Вибір коригувального коду та розрахунок характеристик

завадостійкого кодування.	113

5. Розрахунок пропускної спроможності каналу зв’язку	115

5.1. Визначення пропускної спроможності дискретного каналу	115

5.2. Визначення пропускної спроможності неперервного каналу	116

6. Розробка структурної схеми демодулятора	116

7. Розрахунок ефективності системи передачі.	117

8. Висновок	118

Порядок захисту курсової роботи	118

Список літератури, рекомендованої для поглибленого вивчення дисципліни	119

ПЕРЕДМОВА

Навчальний посібник призначений для вивчення дисципліни “Теорія електричного зв’язку” (ТЕЗ) з циклу дисциплін професійної та практичної підготовки для студентів вищих навчальних закладів усіх форм навчання за напрямом 0594 “ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ”.

Навчальний посібник підготовлено для роботи за кредитно-модульною системою, відповідає програмі дисципліни ТЕЗ.

Посібник призначено для студентів, які вперше знайомляться з процесами передавання сигналів в інформаційних системах. Творчий колектив авторів намагалися максимально використовувати термінологію доступну і зрозумілу студентам 2-3 курсів. Робота з навчальним посібником не виключає використання інших підручників та посібників, список яких подано наприкінці до кожного модуля.

Предметом навчальної дисципліни є:

- основи сучасної теорії електрозв'язку з акцентом на фізичне тлумачення процесів, які відбуваються під час передавання повідомлень та сигналів у системах зв'язку; математичний опис основних фізичних процесів передавання сигналів та методи забезпечення граничних характеристик систем зв’язку як за достовірністю, так і за швидкістю передачі інформації; загальні принципи модуляції; методи цифрової модуляції; теорема Котельникова;

- процеси передавання сигналів каналами зв’язку при наявності завад з математичної точки зору. Методи ефективного кодування. Теорема Шенона для каналу з завадами;

- оптимальний прийом сигналів. Принципи побудови багатоканальних модемів, багатопозиційні сигнали і їх застосування у високошвидкісних модемах;

- принципи побудови телекомунікаційних мереж; цифрові методи передачі неперервних повідомлень. Основи теорії лінійного розділу сигналів. Пропускна здатність багатоканальних систем. Архітектура сучасних телекомунікаційних мереж.

Метою вивчення навчальної дисципліни є:

- з’ясування фундаментальних понять інформаційної інфраструктури для спеціалістів з телекомунікацій;

- опанування основними термінами, категоріями, базовими знаннями із сучасної теорії електричного зв'язку, використання і оцінювання у своїй практичній діяльності математичних моделей процесів (у тому числі сигналів, каналів зв’язку) для розв'язання виробничих, проектних та наукових задач з телекомунікацій;

- здатність свідомого застосування правил, методів, принципів, законів у конкретних ситуаціях, можливість своєчасно адаптуватися до зростаючого потоку інформації, проблем розвитку галузі зв’язку та новітніх науково-технічних досягнень в галузі телекомунікацій;

- сформувати у випускників активну позицію (за вимогами до сучасних спеціалістів), спрямовану на практичну реалізацію важливих завдань - інформатизації держави та входження до глобальної інфраструктури.

Завданнями навчальної дисципліни є формування наступних умінь:

- уміти характеризувати системи електрозв’язку, типові сигнали та завади, характеризувати та оцінювати основні характеристики сигналів, аналізувати переваги і недоліки конкретних видів модуляції, проводити розрахунки характеристик випадкових сигналів на виході каналів, чітко характеризувати процес дискретизації сигналів за теоремою Котельникова;

- уміти розуміти сутність та оцінювати значення, здійснювати класифікацію каналів електрозв’язку, характеризувати математичні моделі дискретних та неперервних каналів, диференціювати, інтегрувати, уніфікувати, оцінювати зміст теорії передачі інформації каналами телекомунікаційних мереж, проводити аналітичні експерименти із використанням математичних моделей, методик визначення параметрів окремих частин та системи передавання інформації в цілому;

- уміти узгоджувати параметри джерела та каналу зв’язку, застосовувати завадостійкі коди та методи оптимальної демодуляції, реалізувати алгоритми оптимального прийому багатопозиційних сигналів багатоканальних модемів;.

- уміти аналізувати процес завадостійкості систем електрозв’язку з різними видами модуляції та методами приймання, застосовувати теорію лінійного розподілу сигналів, проводити аналіз архітектури сучасних телекомунікаційних мереж, окремих технічних рішень на мережах зв’язку і прогнозувати очікувані результати.

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ПРО СИГНАЛИ ТА КАНАЛИ ЗВ’ЯЗКУ

ЧАСТИНА 1

Тема 1. Загальні поняття про системи електрозв’язку та сигнали

Вступ. Мета та задачі курсу ТЕЗ. Загальні поняття про системи електрозв`язку. Досягнення сучасної теорії та техніки зв`язку.

Класифікація, узагальнені структурні схеми. Поняття сигналу, основні характеристики первинних сигналів. Елементи простого кодування.

Випадкові процеси. Числові характеристики випадкових величин. Закони розподілу випадкових величин.

Спектральна щільність потужності та її зв’язок із функцією кореляції. Низькочастотний та смуговий Гаусівський шум.

Тема 2. Характеристики каналів електрозв’язку

Канали електрозв’язку, їх класифікація та характеристики. Математичні моделі дискретних та неперервних каналів.

Ідеальний канал без завад. Канал з адитивним гауссовим шумом. Канал з невизначеною фазою сигналу. Однопроменевий гауссів канал із загальними завмираннями. Канал з міжсимвольною інтерференцією (МСІ) і адитивним шумом.

Задачі

CИГНАЛИ В СИСТЕМАХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА МЕТОДИ ЇХ ОБРОБКИ

ЧАСТИНА 2

Тема 3. Основні характеристики сигналів Теорема Котельникова

Математичний опис сигналів та завад. Класифікація, енергетичні та кореляційні характеристики сигналів.

Подання сигналів в ортогональному базисі. Приклади ортогональних базисів. Спектральний аналіз сигналів. Амплітудний, фазовий, комплексний та енергетичний спектри сигналів. Геометричне зображення сигналів.

Теорема відліків. Динамічне уявлення сигналів.

Методи цифрової модуляції. Теорема Котельникова.

Перетворення аналогових сигналів у дискретну та цифрову форму. Відновлення сигналів. ІКМ. Похибки квантування.

Тема 4. Загальні принципи модуляції.

Модульовані сигнали. Амплітудна модуляція (АМ) гармонічного переносника. Часове та спектральне зображення АМ сигналу. Модуляція гармонічним та складним сигналами. БМ та односмугова модуляції. Принципи формування АМ, БМ, та ОМ сигналів. Синхронне детектування. Детектор обвідної.

Кутова модуляція гармонічного переносника. Часове та спектральне зображення сигналів кутових модуляцій. Принципи формування та детектування сигналів кутових модуляцій.

Шумоподібні сигнали та їхні спектри. Основні типи широкосмугових систем зв’язку (ШПС), їх основні структурні схеми.

Задачі

КОДУВАННЯ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ ТА КАНАЛІВ ЗВ’ЯЗКУ

ЧАСТИНА 3

Тема 5. ТЕОРІЯ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ КАНАЛАМИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ

Кількісна міра інформації, її властивості. Ентропія джерела дискретних повідомлень та її властивості. Інформаційні характеристики джерел дискретних повідомлень. Передача повідомлень каналами з шумами. Взаємна інформація та її властивості.

Швидкість передачі інформації і пропускна здатність дискретного каналу. .Методи ефективного кодування. Теорема Шенона для каналу з завадами.

Інформаційні характеристики джерел неперервних повідомлень. Пропускна здатність неперервного каналу. Епсілон-ентропія, продуктивність, надмірність.

Тема 6. ТЕОРІЯ КОДУВАННЯ

Призначення і класифікація кодів. Лінійні двійкові блочні коди. Основні параметри кодів, їх коригуюча здатність. Принципи завадостійкого кодування.

Декодування з виявленням та виправленням помилок. Систематичні коректувальні коди. Породжуюча та первірна матриці. Синдромне декодування. Коди Хемінга.

Тема 7. ЦИКЛІЧНІ КОДИ

Циклічні коди. Кодування та декодування циклічними кодами. Застосування твірних матриць, твірних поліномів. Приклади реалізації коректуючих та декодуючих пристроїв.

Задачі

ОПТИМАЛЬНЕ ПРИЙМАННЯ СИГНАЛІВ. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ЗАВАДОСТІЙКОСТІ

ЧАСТИНА 4

Тема 8. Аналіз завадостійкості систем електрозв’язку з різними видами модуляції та методами приймання

Оптимальний прийом сигналів. Критерії якості і правила прийому дискретних повідомлень. Методи обробки дискретних сигналів: накопичення, інтегрування, фільтрація, кореляційний та автокореляційний прийом. Алгоритми оптимального прийому, їх реалізація.

Принципи побудови багатоканальних модемів. Багатопозиційні сигнали і їх застосування у високошвидкісних модемах. Алгоритми прийому багатопозиційних сигналів.

Тема 9. ЦИФРОВІ МЕТОДИ ПРИЙОМУ НЕПЕРЕРВНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ

Критерії завадостійкості прийому неперервних повідомлень.

Неоптимальні методи приймання дискретних сигналів та їх порівняння з оптимальними методами. Аналіз завадостійкості систем електрозв’язку з різними видами модуляції та методами приймання. Критерії оптимальної демодуляції аналогових сигналів. Оптимальна лінійна фільтрація неперервних сигналів. Фільтр Колмогорова-Вінера. Оптимальна лінійна фільтрація неперервних повідомлень. Фільтр Калмана.

Тема 10. Цифрові методи передачі неперервних повідомлень

Сучасні системи багатоканального зв’язку. Принципи побудови телекомунікаційних мереж. Цифрові методи передачі неперервних повідомлень. Пропускна здатність багатоканальних систем.

Системи зі зворотним зв’язком.

Архітектура сучасних телекомунікаційних мереж.

Задачі

В додатку А даються методичні вказівки для виконання курсової роботи.

У кожній складовій навчального посібника після розділу запропоновано студентам контрольні запитання для самооцінки засвоєного рівня знань. Наведені типові задачі і приклади побудовані так, щоб студенти, які навчаються за вказаними спеціальностями, здобули чіткі уявлення і знання про загальні системи електрозв’язку, типові сигнали та завади, могли проводити розрахунки характеристик випадкових сигналів на виході каналів, аналізувати архітектури сучасних телекомунікаційних мереж, окремих технічних рішень на мережах зв’язку і прогнозувати очікувані результати. Якщо при самооцінці засвоєння рівня знань відповіді Вас не задовольняють, то необхідно повторити опрацювання матеріалу або прийти на консультацію до викладача.

Послідовність розділів відповідає послідовності вивчення матеріалів за навчальною програмою дисципліни.